ПРИЛОЖЕНИЕ А

Состав показателей и формулы расчёта полной версии метода X-Walk Score

А.1. Общая структура полной версии метода

Полная версия X-Walk Score включает пять блоков показателей:

- G — инженерно-геометрический показатель;

- P — поведенческий показатель;

- I — показатель инклюзивности;

- C — климатический показатель;

- S — показатель субъективной безопасности.

Итоговый интегральный показатель рассчитывается как взвешенная сумма значений этих пяти блоков. Весовая схема метода была определена экспертным методом Дельфи с участием 12 экспертов в области урбанистики, архитектуры и градостроительства. В НИР-2 зафиксировано, что эксперты определяли веса как для отдельных показателей внутри блоков, так и для итогового интегрального индекса.

А.2. Состав показателей полной версии метода

А.2.1. Инженерно-геометрический блок (G)

Инженерно-геометрический блок отражает физические характеристики перехода и его базовую инфраструктурную оснащённость. В его состав входят:

- Wnorm — нормированная ширина пешеходного перехода;

- Lnorm — нормированный уровень освещённости;

- I — наличие островка безопасности.

Ширина перехода и освещённость используются в нормированном виде по методу Min–Max. Наличие островка безопасности задаётся как бинарный признак. В НИР-2 отмечено, что, по мнению экспертов, наибольшее значение внутри инженерно-геометрического блока имеет ширина перехода.

А.2.2. Поведенческий блок (P)

Поведенческий блок отражает фактическое использование перехода пешеходами и позволяет учитывать не только конструктивные параметры объекта, но и реальное поведение пользователей. В его состав входят:

- Tmax — среднее время ожидания разрешающего сигнала светофора;

- Pdev — доля пешеходов, вынужденных переходить дорогу вне разрешённого сигнала или в обход.

В НИР-2 указано, что среднее время ожидания оценивается методом натурного наблюдения, а в качестве ориентировочного нормативного порога принимается 90 секунд. Доля нештатных траекторий также определяется наблюдением в разные периоды дня. Экспертная процедура показала, что в данном блоке более высокий вес был присвоен именно времени ожидания как фактору, существенно влияющему на вероятность нештатного поведения.

А.2.3. Блок инклюзивности (I)

Блок инклюзивности отражает доступность перехода для различных групп населения, прежде всего для маломобильных граждан. В его состав входят:

- B — наличие пониженных бордюров;

- T — наличие тактильной плитки;

- A — наличие звукового сопровождения.

Каждый из этих признаков оценивается бинарно: 1 — элемент присутствует, 0 — отсутствует. В НИР-2 этот блок прямо соотнесён с доступностью перехода для людей с инвалидностью, пожилых пользователей и родителей с колясками.

А.2.4. Климатический блок (C)

Климатический блок предназначен для учёта факторов, связанных с сезонной и погодной изменчивостью условий пересечения. В его состав входят:

- K — коэффициент сцепления покрытия;

- Lwinternorm — нормированная средняя зимняя освещённость перехода.

Коэффициент сцепления в НИР-2 предлагается получать по данным ФАУ «Росдорнии», а освещённость — измерять люксметром. Таким образом, климатический блок объединяет свойства покрытия и условия видимости в зимний период.

А.2.5. Блок субъективной безопасности (S)

Блок субъективной безопасности предназначен для учёта воспринимаемой пользователями безопасности перехода. Он включает один агрегированный показатель:

- S — средняя субъективная оценка безопасности перехода, нормированная к шкале от 0 до 1.

В НИР-2 зафиксировано, что этот показатель определяется методом экспресс-опроса пользователей по пятибалльной шкале, где 1 соответствует оценке «опасно», а 5 — «абсолютно безопасно». Минимальный объём выборки — не менее 10 респондентов.

А.3. Формулы расчёта частных показателей

А.3.1. Инженерно-геометрический показатель

G=0,4⋅Wnorm+0,3⋅Lnorm+0,3⋅I

где:
G — инженерно-геометрический показатель;
Wnorm — нормированная ширина перехода;
Lnorm — нормированный уровень освещённости;
I — наличие островка безопасности.

А.3.2. Поведенческий показатель

P=0,6⋅(1-Tmax)+0,4⋅(1-Pdev)

где:
P — поведенческий показатель;
Tmax — нормированное среднее время ожидания разрешающего сигнала;
Pdev — доля нештатных траекторий.

А.3.3. Показатель инклюзивности

I=0,4⋅B+0,3⋅T+0,3⋅A

где:
I — показатель инклюзивности;
B — наличие пониженных бордюров;
T — наличие тактильной плитки;
A — наличие звукового сопровождения.

А.3.4. Климатический показатель

C=0,6⋅K+0,4⋅Lwinternorm

где:
C — климатический показатель;
K — коэффициент сцепления покрытия;
Lwinternorm — нормированная зимняя освещённость перехода.

А.3.5. Показатель субъективной безопасности

S=∑Si5⋅n

где:
S_i — оценка i-го респондента по шкале от 1 до 5;
n — число респондентов.

А.4. Формула итогового интегрального индекса

Итоговый интегральный показатель качества пешеходного перехода рассчитывается следующим образом:

X-Walk Score=0,25⋅G+0,20⋅P+0,20⋅I+0,15⋅C+0,20⋅S

где:
G — инженерно-геометрический показатель;
P — поведенческий показатель;
I — показатель инклюзивности;
C — климатический показатель;
S — показатель субъективной безопасности.

Таким образом, итоговая модель сочетает физические характеристики объекта, поведение пользователей, доступность для различных групп населения, климатические условия и субъективное восприятие безопасности. В НИР-3 отдельно подчёркивается, что именно эта полная версия метода является методической основой, тогда как массовая Open/Lite версия представляет собой её упрощённую и адаптированную конфигурацию для расчёта на открытых данных.

А.5. Правила получения и интерпретации показателей

Для применения полной версии метода используются следующие принципы получения данных:

- ширина перехода и уровень освещённости определяются инструментальными замерами;

- наличие островка безопасности, пониженных бордюров, тактильной плитки и звукового сопровождения фиксируется в ходе натурного обследования;

- среднее время ожидания и доля нештатных траекторий определяются методом наблюдения;

- коэффициент сцепления покрытия берётся из специализированных данных;

- субъективная безопасность фиксируется экспресс-опросом пользователей.

Частные показатели и итоговый индекс интерпретируются как количественная интегральная оценка качества перехода. В НИР-2 результат визуализировался в ГИС с цветовой градацией, а в НИР-3 и НИР-4 полная версия метода уже прямо рассматривается как инструмент углублённой диагностики тех переходов, которые по результатам массовой оценки требуют дополнительного обследования и последующего обоснования конкретных мероприятий.

Таблица А.6. Сводная таблица показателей полной версии метода

| Блок | Показатель | Обозначение | Тип данных | Способ получения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерно-геометрический | Ширина перехода | Wnorm | числовой, нормированный | инструментальный замер |
| Инженерно-геометрический | Освещённость | Lnorm | числовой, нормированный | инструментальный замер |
| Инженерно-геометрический | Наличие островка безопасности | I | бинарный | натурное обследование |
| Поведенческий | Среднее время ожидания | Tmax | числовой, нормированный | натурное наблюдение |
| Поведенческий | Доля нештатных траекторий | Pdev | доля | натурное наблюдение |
| Инклюзивность | Пониженные бордюры | B | бинарный | натурное обследование |
| Инклюзивность | Тактильная плитка | T | бинарный | натурное обследование |
| Инклюзивность | Звуковое сопровождение | A | бинарный | натурное обследование |
| Климатический | Коэффициент сцепления | K | числовой | специализированные данные |
| Климатический | Зимняя освещённость | Lwinternorm | числовой, нормированный | инструментальный замер |
| Субъективная безопасность | Средняя оценка пользователей | S | числовой, нормированный | экспресс-опрос |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Весовая схема метода X-Walk Score и экспертная процедура её формирования

Б.1. Назначение весовой схемы в составе метода

Полная версия X-Walk Score объединяет пять блоков показателей: инженерно-геометрический, поведенческий, блок инклюзивности, климатический блок и блок субъективной безопасности. Весовая схема необходима для того, чтобы свести разнородные показатели в единый интегральный результат без предположения об их равной значимости. В НИР-2 прямо указано, что веса определялись как для показателей внутри отдельных формул, так и для итогового интегрального индекса. Таким образом, схема носит двухуровневый характер: первый уровень описывает относительную важность показателей внутри блоков, второй — относительную важность самих блоков в составе итогового индекса.

Б.2. Экспертная процедура формирования весов

Определение весовых коэффициентов осуществлялось в формате онлайн-опроса экспертов в несколько раундов по логике метода Дельфи. В НИР-2 зафиксировано, что экспертам предлагалось оценить вес каждого показателя по отношению к другим показателям в составе пяти ключевых формул метода. В процедуре приняли участие 12 экспертов в сфере урбанистики, архитектуры и градостроительства. Состав экспертной группы включал:

- 7 экспертов — выпускников Университета ИТМО по направлению «Цифровая урбанистика», работающих в сфере архитектуры и градостроительства;

- 3 экспертов — ведущих специалистов компаний в сфере градостроительства и урбанистики;

- 2 экспертов — руководителей в сфере урбанистики и дизайна городской среды, имеющих архитектурное образование.

В НИР-2 отдельно отмечено, что данные об участниках были обезличены по соглашению с экспертами.

Б.3. Логика процедуры Дельфи

В первом раунде эксперты независимо определяли исходные веса показателей и блоков, исходя из их значимости для комплексной оценки качества пешеходного перехода. По результатам первого круга были получены начальные распределения весов. В НИР-2 указано, что расхождения мнений возникли прежде всего по поведенческому индикатору и индикатору субъективной безопасности. В связи с этим участникам были представлены агрегированные и обезличенные результаты первого раунда, после чего они получили возможность уточнить собственные оценки.

По итогам второго раунда была достигнута согласованность и сформирована окончательная весовая схема. В НИР-2 также зафиксировано правило нормировки весов: сумма весов внутри каждой формулы должна составлять единицу, а большее значение веса означает большую значимость соответствующего показателя в расчёте индикатора.

Б.4. Весовая схема частных показателей

Б.4.1. Инженерно-геометрический блок

Инженерно-геометрический показатель рассчитывается по формуле:

G=0,4⋅Wnorm+0,3⋅Lnorm+0,3⋅I

где:
Wnorm — нормированная ширина перехода;

Lnorm — нормированный уровень освещённости;

I — наличие островка безопасности.

По зафиксированным в НИР-2 результатам экспертной процедуры, внутри инженерно-геометрического блока наибольший вес был присвоен ширине перехода. Это интерпретируется как признание её базовой значимости для безопасного и комфортного пересечения проезжей части.

Б.4.2. Поведенческий блок

Поведенческий показатель рассчитывается по формуле:

P=0,6⋅(1-Tmax)+0,4⋅(1-Pdev)

где:
Tmax — среднее время ожидания разрешающего сигнала;
Pdev — доля нештатных траекторий.

В НИР-2 отмечено, что внутри поведенческого блока более высокий вес был присвоен времени ожидания зелёного сигнала. Эксперты связывали это с тем, что именно длительное ожидание сильнее провоцирует нарушение режима пересечения.

Б.4.3. Блок инклюзивности

Показатель инклюзивности рассчитывается по формуле:

I=0,4⋅B+0,3⋅T+0,3⋅A

где:
B — наличие пониженных бордюров;

T — наличие тактильной плитки;

A — наличие звукового сопровождения.

Таким образом, наибольший вес в этом блоке закреплён за пониженным бордюром как за наиболее базовым условием физической доступности перехода для маломобильных пользователей.

Б.4.4. Климатический блок

Климатический показатель рассчитывается по формуле:

C=0,6⋅K+0,4⋅Lwinternorm

где:
K — коэффициент сцепления покрытия;

Lwinternorm — нормированная зимняя освещённость.

Более высокий вес здесь присвоен коэффициенту сцепления покрытия, что отражает приоритет непосредственной физической безопасности пешехода в неблагоприятных сезонных условиях.

Б.4.5. Блок субъективной безопасности

Показатель субъективной безопасности рассчитывается как агрегированная оценка пользователей и не раскладывается на дополнительные внутренние компоненты:

S=∑Si5⋅n

где:
S_i — оценка i-го респондента по шкале от 1 до 5;
n — число респондентов.

Б.5. Весовая схема итогового интегрального индекса

В НИР-2 зафиксирована следующая формула итогового интегрального показателя:

X-Walk Score=0,25⋅G+0,20⋅P+0,20⋅I+0,15⋅C+0,20⋅S

где:
G — инженерно-геометрический блок;

P — поведенческий блок;

I — блок инклюзивности;

C — климатический блок;

S — блок субъективной безопасности.

Эта схема означает, что наибольший вклад в итоговый индекс в полной версии метода вносит инженерно-геометрический блок, затем следуют поведенческий, инклюзивный и субъективный блоки с одинаковым весом, а климатический блок имеет несколько меньший итоговый вклад. В НИР-2 прямо указано, что эти коэффициенты отражают оценку экспертами общей значимости соответствующих аспектов в восприятии и обеспечении качества пешеходного перехода.

Б.6. Сводная таблица весов

| Уровень | Элемент | Вес |
| --- | --- | --- |
| Итоговый индекс | Инженерно-геометрический блок G | 0,25 |
| Итоговый индекс | Поведенческий блок P | 0,20 |
| Итоговый индекс | Блок инклюзивности I | 0,20 |
| Итоговый индекс | Климатический блок C | 0,15 |
| Итоговый индекс | Блок субъективной безопасности S | 0,20 |
| Блок G | Ширина перехода Wnorm | 0,40 |
| Блок G | Освещённость Lnorm | 0,30 |
| Блок G | Островок безопасности I | 0,30 |
| Блок P | Время ожидания Tmax | 0,60 |
| Блок P | Нештатные траектории Pdev | 0,40 |
| Блок I | Пониженные бордюры B | 0,40 |
| Блок I | Тактильная плитка T | 0,30 |
| Блок I | Звуковое сопровождение A | 0,30 |
| Блок C | Коэффициент сцепления K | 0,60 |
| Блок C | Зимняя освещённость Lwinternorm | 0,40 |

Б.7. Методическое значение весовой схемы

Весовая схема полной версии метода имеет не только вычислительное, но и содержательное значение. Она фиксирует, какие параметры признаны экспертным сообществом наиболее значимыми для оценки качества перехода. Тем самым X-Walk Score в полной версии выступает не как простая сумма признаков, а как иерархически организованная модель оценки.

В НИР-3 отдельно подчёркнуто, что именно наличие интерпретируемой весовой схемы позволяет использовать полную версию метода как инструмент диагностики конкретных объектов, несмотря на её трудоёмкость. Одновременно НИР-3 показала, что значительная часть показателей полной версии требует ручного сбора данных, из-за чего полная модель не подходит для регулярного расчёта на уровне района или города и должна использоваться как второй уровень двухуровневой логики применения метода. Эта же логика затем закрепляется в НИР-4 как основа модели внедрения: Open/Lite версия — для массового мониторинга и первичной приоритизации, полная версия — для углублённой диагностики отобранных переходов.

Б.8. Вывод по приложению

Таким образом, весовая схема полной версии X-Walk Score была сформирована не произвольно, а на основе двухраундовой экспертной процедуры Дельфи. Она задаёт относительную значимость как блоков, так и отдельных показателей и обеспечивает содержательную интерпретируемость итогового интегрального индекса. В структуре ВКР эта схема является основой полной версии метода и должна рассматриваться как методический каркас углублённой диагностики отдельных пешеходных переходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Формы полевого обследования и опроса для полной версии метода X-Walk Score

Полная версия метода X-Walk Score предназначена для детальной оценки качества отдельного пешеходного перехода и предполагает сбор данных, которые не могут быть получены только из открытых источников. В НИР-2 зафиксировано, что для расчёта полной версии необходимы натурные наблюдения, инструментальные замеры и экспресс-опрос пользователей. В частности, в приложении к НИР-2 был приведён протокол наблюдения пешеходного перехода, включающий фиксацию интенсивности потока, времени ожидания, нештатных траекторий, конфликтов с транспортом и особенностей поведения уязвимых групп.

В итоговой ВКР эти формы рассматриваются как рабочие инструменты углублённой диагностики. Они предназначены для использования на втором уровне двухуровневой схемы применения метода: после того как Open/Lite версия выявляет переходы приоритетного внимания, полная версия используется для их точечной полевой оценки. Такая логика прямо согласуется с НИР-3 и НИР-4.

В.1. Карточка полевого обследования пешеходного перехода

Карточка обследования объекта

Объект обследования: ____________________________________________
Адрес / ориентир: ________________________________________________
Координаты: ____________________________________________________
Дата обследования: «» __________ 20 г.
Время обследования: с ______ до ______
Наблюдатель / обследователь: ______________________________________
Погодные условия: _______________________________________________
Температура воздуха: _____________________________________________
Осадки / состояние покрытия: ______________________________________

1. Общая характеристика перехода

Тип перехода:
□ регулируемый
□ нерегулируемый

Наличие разметки:
□ есть
□ нет

Тип пересечения: _________________________________________________
Количество пересекаемых полос движения: _____________________________
Наличие островка безопасности:
□ да
□ нет

2. Инженерно-геометрические параметры
Ширина перехода, м: ______________________________________________
Освещённость, лк: ________________________________________________
Наличие островка безопасности:
□ да
□ нет

3. Параметры инклюзивности
Наличие пониженных бордюров:
□ да
□ нет

Наличие тактильной плитки:
□ да
□ нет

Наличие звукового сопровождения:
□ да
□ нет

4. Климатические и сезонные параметры
Коэффициент сцепления покрытия: ___________________________________
Зимняя освещённость, лк (если замер проводится в зимний период): ___________
Наличие снежных валов / наледи / подтопления: _________________________

5. Общие замечания по объекту

Подпись обследователя: ________________________

В.2. Протокол натурного наблюдения пешеходного перехода

Протокол наблюдения пешеходного перехода

Объект наблюдения: ______________________________________________
Адрес / координаты: ______________________________________________
Дата и время проведения: «» __________ 20 г., с ______ до ______
Наблюдатель: ___________________________________________________
Погодные условия: _______________________________________________
Технические средства: _____________________________________________

Цель наблюдения

Фиксация характеристик использования пешеходного перехода для последующего расчёта поведенческого блока метода X-Walk Score: интенсивности потока, времени ожидания, нештатных траекторий и конфликтов.

Параметры, подлежащие фиксации

- интенсивность пешеходного потока;

- среднее время ожидания перед началом перехода;

- доля нештатных траекторий;

- случаи конфликтов с транспортными средствами;

- особенности поведения детей, пожилых и маломобильных пользователей;

- климатические условия и состояние покрытия.

Форма записи (по интервалам 5 минут)

| № п/п | Время | Кол-во пешеходов | Среднее ожидание, сек | Нештатные траектории, % | Конфликты с ТС, кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

Итог наблюдения
Общее количество пешеходов: ________________________________________
Среднее время ожидания: __________________________________________
Доля нарушений / нештатных траекторий: _____________________________
Количество конфликтов: ___________________________________________
Комментарии по объекту: ___________________________________________

Подпись наблюдателя: ________________________
Дата: «» __________ 20 г.

В.3. Лист фиксации времени ожидания

Лист фиксации времени ожидания пешеходов

Объект: _________________________________________________________
Дата: ___________________________________________________________
Период наблюдения: ______________________________________________

| № наблюдения | Время подхода к переходу | Время начала перехода | Время ожидания, сек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Минимальный рекомендуемый объём: не менее 30 наблюдений.

Итоговое среднее время ожидания: _________________________________

В.4. Лист фиксации нештатных траекторий и конфликтов

Лист фиксации нештатных траекторий

Объект: _________________________________________________________
Дата: ___________________________________________________________
Период наблюдения: ______________________________________________

| № п/п | Время | Тип нарушения / нештатной траектории | Предполагаемая причина | Конфликт с ТС (да/нет) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Классификатор нештатных траекторий:

- переход на запрещающий сигнал;

- обход разметки;

- пересечение вне перехода;

- преждевременный выход на проезжую часть;

- иное: _____________________________________________

Итоговое число нештатных траекторий: ______________________________
Итоговая доля от общего числа наблюдавшихся пешеходов: ________________

В.5. Лист фиксации поведения уязвимых групп

Так как полная версия метода ориентирована на разные группы населения, в НИР-2 отдельно предусмотрена фиксация особенностей поведения детей, пожилых и маломобильных граждан.

Лист наблюдения за уязвимыми группами

Объект: _________________________________________________________
Дата: ___________________________________________________________

| Группа пользователей | Наблюдаемая особенность поведения | Проблемный элемент перехода | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Дети |  |  |  |
| Пожилые |  |  |  |
| Маломобильные граждане |  |  |  |
| Родители с колясками |  |  |  |

Обобщённый вывод по доступности объекта для уязвимых групп:

В.6. Форма экспресс-опроса по субъективной безопасности

Экспресс-опрос пользователей пешеходного перехода

Объект опроса: _________________________________________________
Дата: ___________________________________________________________
Время: __________________________________________________________

Вопрос:
Как Вы оцениваете безопасность данного пешеходного перехода для себя?

Оценка:
1 — очень опасно
2 — скорее опасно
3 — нейтрально / допустимо
4 — скорее безопасно
5 — абсолютно безопасно

Форма фиксации ответов

| № респондента | Оценка (1–5) | Комментарий (по желанию) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

Минимальное число респондентов: 10
Рекомендуемое число респондентов: 30 и более

Средняя оценка: _________________________________________________
Нормированное значение показателя S: _______________________________

В.7. Лист инструментального замера освещённости

Форма замера освещённости

Объект: _________________________________________________________
Дата: ___________________________________________________________
Время суток: ____________________________________________________
Прибор: _________________________________________________________
Погодные условия: _______________________________________________

| Точка замера | Значение, лк | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Подход к переходу 1 |  |  |
| Начало перехода |  |  |
| Центр перехода |  |  |
| Конец перехода |  |  |
| Подход к переходу 2 |  |  |

Среднее значение освещённости: ____________________________________

жательное обоснование дальнейших решений.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Материалы точечной апробации полной версии метода X-Walk Score

Г.1. Назначение точечной апробации

Цель точечной апробации заключалась в проверке того, способен ли разработанный метод различать пешеходные переходы по качеству и выявлять уязвимые параметры не только на уровне отдельных признаков, но и в составе итогового интегрального индекса. Полная версия метода рассматривается как средство количественного анализа и объективного сравнения переходов с учётом требований безопасности, комфорта, климатической устойчивости и социальной инклюзивности. Точечная апробация необходима как первый шаг для практической проверки работоспособности алгоритма.

Г.2. Исследованные объекты

Анализ был проведён на примере трёх регулируемых пешеходных переходов, расположенных в Невском районе Санкт-Петербурга:

- Переход № 1 — расположен на улице Ольги Берггольц вблизи пересечения с Ланским шоссе, напротив жилого дома № 71;

- Переход № 2 — расположен на улице Ольги Берггольц у дома № 20, вблизи остановочного пункта наземного общественного транспорта и общественно-торговых объектов;

- Переход № 3 — расположен на пересечении улицы Ольги Берггольц и Омской улицы, в окружении жилой застройки и образовательного учреждения.

Отдельно отмечено, что выбор именно этих объектов был связан с желанием охватить разные типы городского контекста: транспортно-напряжённую магистральную среду, повседневную пешеходную мобильность у остановки и локальный жилой контекст с социальной инфраструктурой.

Г.3. Нормализованные показатели по трём переходам

На этапе расчёта исходные данные были приведены к нормализованному виду. Для каждого из трёх переходов были получены значения по всем пяти блокам. Свод нормализованных показателей приведён в таблице Г.1.

Таблица Г.1 — Нормализованные показатели по пилотным переходам

| Блок | Показатель | Переход 1 | Переход 2 | Переход 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G | Ширина перехода | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| G | Уровень освещённости | 0,875 | 1,00 | 0,125 |
| G | Наличие островка безопасности | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| P | Среднее время ожидания зелёного сигнала | 0,25 | 0,375 | 0,625 |
| P | Доля нештатных траекторий | 0,50 | 0,20 | 0,50 |
| I | Наличие пониженных бордюров | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| I | Наличие тактильной плитки | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Наличие звукового сопровождения | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| C | Коэффициент сцепления покрытия | 0,35 | 0,50 | 0,50 |
| C | Средняя зимняя освещённость перехода | 0,75 | 0,875 | 0,00 |
| S | Средняя оценка всех респондентов | 0,25 | 0,50 | 1,00 |

Значения таблицы воспроизводят нормализованные показатели. Обращает на себя внимание, что три объекта различаются не по ширине перехода, которая в данной выборке одинакова, а по освещённости, наличию островка безопасности, поведенческим характеристикам, климатическим параметрам и субъективной оценке пользователей.

Г.4. Частные показатели по блокам

После нормализации были рассчитаны частные показатели пяти блоков: инженерно-геометрический, поведенческий, инклюзивности, климатический и субъективной безопасности. Результаты приведены в таблице Г.2.

Таблица Г.2 — Частные показатели полной версии метода

| Показатель | Переход 1 | Переход 2 | Переход 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| G — инженерно-геометрический показатель | 0,9625 | 0,925 | 0,4375 |
| P — поведенческий показатель | 0,52 | 0,65 | 0,40 |
| I — показатель инклюзивности | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| C — климатический показатель | 0,51 | 0,65 | 0,30 |
| S — субъективная безопасность | 0,45 | 0,85 | 0,80 |

Согласно расчётам, переход № 2 показывает наиболее высокие значения по поведенческому, климатическому и субъективному блокам. Переход № 3, напротив, характеризуется наименьшим инженерно-геометрическим и климатическим значением, несмотря на высокую субъективную оценку безопасности пользователей. Это обстоятельство особенно важно для методической интерпретации: метод позволяет выявить ситуации, в которых воспринимаемая безопасность и объективные параметры не совпадают.

Г.5. Итоговый интегральный индекс

Итоговое значение X-Walk Score для трёх переходов представлено в таблице Г.3.

Таблица Г.3 — Итоговый интегральный индекс X-Walk Score

| Объект | Итоговый индекс |
| --- | --- |
| Переход 1 | 0,7 |
| Переход 2 | 0,8 |
| Переход 3 | 0,5 |

Дополнительно использовалась цветовая интерпретация значений: переходы с более низкими значениями относились к красной зоне, со средними — к жёлтой, с более высокими — к зелёной. Визуализация была выполнена в среде QGIS, где каждому объекту соответствовала запись в атрибутивной таблице и точечное картографическое отображение.

Рисунок Г.5 – Визуализация результатов применения метода в QGIS

Г.6. Интерпретация результатов точечной апробации

Сделан вывод о существенной вариативности качества исследованных переходов. Наибольшее значение индекса — 0,8 — получено для перехода № 2. Этот переход был интерпретирован как объект, находящийся на границе между жёлтой и зелёной зонами и в целом соответствующий современным требованиям комфортности и безопасности. Самое низкое значение — 0,5 — зафиксировано у перехода № 3. Это указывает на более выраженные дефициты по инженерно-геометрическим и климатическим параметрам, несмотря на относительно благоприятную субъективную оценку. Переход № 1 с индексом 0,7 занял промежуточное положение.

Содержательно эти результаты подтверждают, что полная версия X-Walk Score способна:

- различать объекты по совокупности параметров, а не только по одному техническому признаку;

- выявлять переходы, где проблемность определяется сочетанием нескольких факторов;

- показывать расхождения между субъективным восприятием и объективными характеристиками;

- формировать итоговую оценку, пригодную для ГИС-визуализации и последующего принятия решений.

Именно этот вывод стал одним из оснований для следующего этапа развития метода: в последующем этапе исследрвания было зафиксировано, что полная версия доказала свою различающую способность, но при этом оказалась слишком трудоёмкой для регулярного расчёта на уровне района или города. Это и обусловило переход к Open/Lite версии на открытых данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Формализация Open/Lite версии метода X-Walk Score

Open/Lite версия X-Walk Score представляет собой адаптированную конфигурацию метода, предназначенную для массового воспроизводимого расчёта на основе открытых пространственных данных. Она сохраняет объект исследования и общую логику метода, но исключает показатели, требующие ручного сбора данных, и опирается на признаки, извлекаемые из OpenStreetMap и из слоя дорожного контекста. Таким образом, Open/Lite версия используется не как замена полной версии метода, а как инструмент первичного скрининга, ранжирования и отбора объектов для последующей углублённой диагностики.

Д.1. Общая структура Open/Lite версии

В Open/Lite версии итоговый индекс формируется как объединение двух основных компонент:

- оснащённость перехода (cr_score_r), отражающая наличие ключевых инфраструктурных элементов и признаков доступности;

- качество дорожного контекста (exp_score), отражающее потенциальную конфликтность условий пересечения.

Это решение сформулировано как переход от полной пятиблочной модели к массовой конфигурации, в которой сохраняются наиболее устойчиво извлекаемые признаки инфраструктуры перехода и замещающие показатели транспортного окружения. Из массовой версии исключаются поведенческие, климатические и опросные показатели, так как для них отсутствуют устойчивые открытые аналоги на уровне района.

Д.2. Расчётные признаки перехода (cr_*)

В работе зафиксирована таблица приведения OSM-атрибутов пешеходного перехода к расчётным признакам. Признаки извлекаются из атрибутивного описания объекта и кодируются в бинарном виде по правилу: наличие подтверждённого признака — 1, отсутствие подтверждения в данных — 0.

Д.2.1. Перечень признаков перехода

Таблица Д.1 — Расчётные признаки пешеходного перехода

| Расчётный признак | Исходный атрибут OSM | Правило преобразования | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| cr_lit | lit=yes/no | yes → 1, иное / нет тега → 0 | бинарный |
| cr_island | crossing:island=yes | yes → 1, иное / нет тега → 0 | бинарный |
| cr_tactile | tactile_paving=yes | yes → 1, иное / нет тега → 0 | бинарный |
| cr_sound | traffic_signals:sound=yes | yes → 1, иное / нет тега → 0 | бинарный |
| cr_kerb / cr_kerb_ok | kerb=lowered или kerb=flush | lowered или flush → 1, иное → 0 | бинарный |
| cr_signal | crossing=traffic_signals | наличие светофорного регулирования → 1, иное → 0 | бинарный |

Признаки извлекаются регулярными выражениями из строкового поля other_tags; при отсутствии тега используется значение 0, которое трактуется как «не указано / не подтверждено в данных». Это правило зафиксировано как методически консервативное допущение массовой версии.

Д.3. Расчёт суммарной оценки оснащённости перехода

На основе бинарных признаков перехода формируется суммарная оценка инфраструктурной оснащённости по следующей формуле:

cr_score_r=0,15⋅cr_lit+0,15⋅cr_island+0,20⋅cr_signal+0,20⋅cr_kerb+0,20⋅cr_tactile+0,10⋅cr_sound

Эта величина уже задана как нормированная суммарная оценка оснащённости, где больший результат соответствует более благоприятной конфигурации перехода с точки зрения организации и доступности. Эта компонента выступает одной из двух базовых частей итогового индекса Open/Lite версии.

Д.4. Дорожный контекст (rd_* и exp_*)

Контекстные признаки привязываются к переходу через ближайший сегмент улично-дорожной сети. Для данного блока зафиксированы поля, производные признаки и правила их преобразования.

Д.4.1. Перечень контекстных признаков

Таблица Д.2 — Признаки дорожного контекста

| Поле | Смысл | Правило / источник |
| --- | --- | --- |
| rd_highway | класс прилегающей дороги | ближайший сегмент слоя дорог OSM |
| rd_lanes | число полос | извлекается из lanes=*, при отсутствии — 1 |
| rd_speed | ограничение скорости, км/ч | извлекается из maxspeed=*, при отсутствии — 40 |
| rd_class_rank | ранговый класс дороги | порядковая шкала «магистральнее = выше» |
| rd_lanes_f | число полос с отсечением | if(rd_lanes > 6, 6, rd_lanes) |
| rd_speed_f | скорость с отсечением | if(rd_speed > 60, 60, rd_speed) |

В проекте применялась укрупнённая шкала конфликтности дорожного класса:

Д.4.2. Сырой и нормированный показатель экспозиции

На основе класса дороги, полосности и скорости формируется показатель экспозиции дорожного контекста:

exp_raw=rd_class_rank⋅10+rd_lanes_f⋅3+rd_speed_f

Эта формула интерпретируется как комбинированная оценка потенциальной конфликтности условий пересечения: больший результат соответствует более неблагоприятному транспортному окружению. Далее выполняется Min–Max нормализация:

exp_norm=exp_raw-min(exp_raw)max(exp_raw)-min(exp_raw)

если min=max, всем объектам присваивается 0. Затем нормализованный показатель инвертируется:

exp_score=1-exp_norm

Таким образом, большее значение exp_score соответствует менее конфликтному дорожному контексту.

Д.5. Итоговый индекс Open/Lite версии

В базовом сценарии итоговый индекс рассчитывается как среднее двух компонент — оснащённости перехода и качества дорожного контекста:

xwalk_open_base_r=cr_score_r+exp_score2

Эта формула зафиксирована как основная формула итогового индекса Open/Lite версии. В таком виде индекс находится в диапазоне от 0 до 1 и используется для массового ранжирования объектов внутри совокупности района.

Д.6. Сценарные модификации индекса

Д.6.1. Вечерний сценарий

Вечерний сценарий реализован как сценарий «виртуального наличия освещения». Если cr_lit = 0, к оценке оснащённости добавляется вес компоненты освещённости:

xwalk_open_evening_r=(cr_score_r+0,15⋅(1-cr_lit))+exp_score2

Этот сценарий используется для проверки устойчивости ранжирования при изменении условий видимости в вечернее время.

Д.6.2. Инфраструктурный сценарий ограничения скорости

Инфраструктурный сценарий фактически реализован как сценарий «виртуального успокоения движения» — ограничения скорости до 40 км/ч. Для этого пересчитывается экспозиционный показатель:

exp_raw_40=rd_class_rank⋅10+rd_lanes_f⋅3+min⁡(rd_speed_f,40)

Далее по той же логике рассчитываются:

exp_norm_40,exp_score_40=1-exp_norm_40

и итоговый сценарный индекс:

xwalk_open_infra_r=cr_score_r+exp_score_402

Этот сценарий интерпретируется как проверка чувствительности ранжирования к изменению параметров транспортного контекста.

Д.7. Формирование рангов и групп качества

По каждому из сценарных индексов формируются ранги и группы качества. В итоговом слое создаются поля для:

- рангов по базовому и сценарным индексам;

- принадлежности к группам TOP10, BOTTOM10, MIDDLE;

- показателей сценарного сдвига позиции.

Группы качества формируются квантильным способом:

- верхние 10% — TOP10;

- нижние 10% — BOTTOM10;

- остальные объекты — MIDDLE.

Такое деление используется не как абсолютная шкала качества, а как воспроизводимое относительное правило отбора крайних групп для анализа и валидации.

Д.8. Исключённые показатели и ограничения Open/Lite версии

Показатели, исключённые из массового расчёта:

- поведенческие (время ожидания, нештатные траектории);

- климатические (сцепление покрытия, измерительная зимняя освещённость);

- субъективные опросные оценки.

Их исключение рассматривается как осознанное методическое ограничение Open/Lite конфигурации. Полная версия метода при этом сохраняется как базовая методическая рамка и используется для углублённой диагностики переходов, отобранных по результатам массового расчёта.

Д.9. Сводная схема расчёта Open/Lite версии

Таблица Д.3 — Сводная логика расчёта Open/Lite индекса

| Этап | Результат |
| --- | --- |
| 1 | Отбор переходов из OSM |
| 2 | Извлечение бинарных признаков cr_* |
| 3 | Формирование суммарной оценки cr_score_r |
| 4 | Привязка к ближайшему дорожному сегменту |
| 5 | Расчёт контекстных признаков rd_* |
| 6 | Формирование exp_raw |
| 7 | Нормализация exp_norm и расчёт exp_score |
| 8 | Расчёт итогового xwalk_open_base_r |
| 9 | При необходимости — расчёт xwalk_open_evening_r и xwalk_open_infra_r |
| 10 | Формирование рангов, групп TOP10/BOTTOM10/MIDDLE и показателей сдвига |

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Протокол подготовки данных и алгоритм расчёта Open/Lite версии метода X-Walk Score

Е.1. Назначение приложения

Настоящее приложение фиксирует техническую спецификацию Open/Lite версии метода X-Walk Score: состав вычисляемых полей, правила извлечения признаков из OpenStreetMap, формулы агрегирования, сценарные модификации и служебные правила подготовки итогового слоя переходов. Такой формат приложения необходим, поскольку в QGIS выражения, использованные при создании полей, не сохраняются как отдельная «история расчёта» и при передаче проекта часто теряются.

Е.2. Исходные слои и обязательные подготовительные операции

Е.2.1. Исходные слои

Для расчёта используются три обязательных слоя:

- слой пешеходных переходов OpenStreetMap;

- слой улично-дорожной сети OpenStreetMap;

- полигон границы Невского района.

Для этапа валидации дополнительно используется слой ДТП с участием пешеходов, но он не входит в вычисление самого индекса.

Е.2.2. Подготовительные операции

До начала расчёта необходимо выполнить:

- пространственную фильтрацию переходов по границе района;

- устранение дубликатов и приведение геометрии переходов к точечному виду;

- перепроецирование всех рабочих слоёв в EPSG:32636;

- пространственную привязку переходов к ближайшему сегменту дорожной сети;

- унификацию типов полей.

Е.3. Каталог вычисляемых полей итогового слоя

Ниже приведён рекомендуемый состав полей итогового слоя Open/Lite версии.

Е.3.1. Производные признаки перехода (cr_*)

Все признаки извлекаются из поля other_tags, содержащего пары ключ–значение OSM. В выражениях QGIS используется coalesce() для безопасной работы с пустыми значениями.

| Поле | Тип | Смысл | Формула / правило (QGIS Field Calculator) |
| --- | --- | --- | --- |
| cr_lit | Integer (0/1) | Освещение перехода | if( regexp_match(coalesce("other_tags", ''), '"lit"=>"yes"' ), 1, 0 ) |
| cr_island | Integer (0/1) | Островок безопасности | if( regexp_match(coalesce("other_tags", ''), '"crossing:island"=>"yes"' ), 1, 0 ) |
| cr_tactile | Integer (0/1) | Тактильные элементы | if( regexp_match(coalesce("other_tags", ''), '"tactile_paving"=>"yes"' ), 1, 0 ) |
| cr_kerb | Integer (0/1) | Пониженный бордюр | if( regexp_match(coalesce("other_tags", ''), '"kerb"=>"lowered"' ), 1, 0 ) |
| cr_sound | Integer (0/1) | Звуковое сопровождение | if( regexp_match(coalesce("other_tags", ''), '"traffic_signals:sound"=>"yes"' ), 1, 0 ) |
| cr_signal | Integer (0/1) | Регулирование светофором | if( "crossing" = 'traffic_signals' OR regexp_match(coalesce("other_tags", ''), '"crossing"=>"traffic_signals"' ), 1, 0 ) |

Примечание: если в слое нет поля crossing, в формуле cr_signal следует оставить только часть с regexp_match().

Е.3.2. Агрегат оснащённости перехода

Суммарная оценка оснащённости формируется как взвешенная сумма бинарных признаков. Для этого используется поле cr_score_r, которое в проекте уже задано в нормированном виде.

cr_score_r=0,15⋅cr_lit+0,15⋅cr_island+0,20⋅cr_signal+0,20⋅cr_kerb+0,20⋅cr_tactile+0,10⋅cr_sound

Е.3.3. Признаки дорожного контекста (rd_*)

После пространственной привязки к ближайшему дорожному сегменту в слой переходов попадают дорожные атрибуты.

| Поле | Тип | Смысл | Формула / правило |
| --- | --- | --- | --- |
| rd_highway | Text | Класс ближайшей дороги | coalesce("rdhighway_val", '') |
| rd_lanes | Real | Число полос | coalesce( to_real( regexp_replace( regexp_substr(coalesce("rd_other_tags", ''), '"lanes"=>"\\d+"' ), '"lanes"=>"(\\d+)"', '\\1' ) ), 1 ) |
| rd_speed | Real | Ограничение скорости | извлекается из maxspeed=*; при отсутствии используется значение по умолчанию |
| rd_class_rank | Integer | Ранг класса дороги | присваивается по укрупнённой шкале |
| rd_lanes_f | Real | Отсечение экстремальных значений полосности | if( "rd_lanes" > 6, 6, "rd_lanes" ) |
| rd_speed_f | Real | Отсечение экстремальных значений скорости | if( "rd_speed" > 60, 60, "rd_speed" ) |

Для числовых признаков дорожного контекста принята единая схема обработки пропусков. При отсутствии значения числа полос используется допущение rd_lanes = 1, при отсутствии значения ограничения скорости — rd_speed = 40. Такая схема применяется последовательно во всех расчётных формулах и обеспечивает единообразие подготовки данных и воспроизводимость результатов.

Е.3.4. Ранг класса дороги

Таблица Е.1 — Ранговая типологизация класса дороги

| Значение highway=* | rd_class_rank |
| --- | --- |
| motorway, trunk | 5 |
| primary | 4 |
| secondary, tertiary | 3 |
| residential, living_street, unclassified, service | 2 |
| Иные / нераспознанные значения | 3 |

Е.3.5. Поля экспозиции (exp_*)

| Поле | Тип | Смысл | Формула |
| --- | --- | --- | --- |
| exp_raw | Real | Сырой показатель экспозиции | "rd_class_rank"*10 + "rd_lanes_f"*3 + "rd_speed_f" |
| exp_norm | Real (0–1) | Нормализованная экспозиция | with_variable('mn', aggregate(@layer,'min',"exp_raw"), with_variable('mx', aggregate(@layer,'max',"exp_raw"), if(@mx=@mn, 0, ("exp_raw"-@mn)/(@mx-@mn)) )) |
| exp_score | Real (0–1) | Инверсия экспозиции: больше — лучше | 1 - "exp_norm" |

Е.3.6. Итоговые индексы и сценарные поля

| Поле | Тип | Смысл | Формула |
| --- | --- | --- | --- |
| xwalk_open_base_r | Real (0–1) | Базовый индекс Open/Lite | ("cr_score_r" + "exp_score") / 2 |
| xwalk_open_evening_r | Real (0–1) | Вечерний сценарий | ( ( "cr_score_r" + 0.15*(1-"cr_lit") ) + "exp_score" ) / 2 |
| exp_raw_40 | Real | Экспозиция при cap скорости 40 км/ч | "rd_class_rank"*10 + "rd_lanes_f"*3 + if("rd_speed_f" > 40, 40, "rd_speed_f") |
| exp_norm_40 | Real (0–1) | Нормализованная экспозиция для speed scenario | with_variable('mn', aggregate(@layer,'min',"exp_raw_40"), with_variable('mx', aggregate(@layer,'max',"exp_raw_40"), if(@mx=@mn, 0, ("exp_raw_40"-@mn)/(@mx-@mn)) )) |
| exp_score_40 | Real (0–1) | Инвертированная экспозиция для speed scenario | 1 - "exp_norm_40" |
| xwalk_open_infra_r | Real (0–1) | Сценарий ограничения скорости | ("cr_score_r" + "exp_score_40") / 2 |

Е.3.7. Ранговые и групповые поля

После расчёта индексов в итоговом слое формируются поля рангов и групп качества.

| Поле | Тип | Смысл |
| --- | --- | --- |
| rank_base | Integer | Ранг по xwalk_open_base_r |
| rank_evening | Integer | Ранг по xwalk_open_evening_r |
| rank_infra | Integer | Ранг по xwalk_open_infra_r |
| grp_base10 | Text | Группа TOP10 / BOTTOM10 / MIDDLE для базового сценария |
| grp_evening10 | Text | Группа для вечернего сценария |
| grp_infra10 | Text | Группа для сценария ограничения скорости |
| dr_evening / Δrank_evening | Integer | Сдвиг ранга между базовым и вечерним сценариями |
| dr_infra / Δrank_infra | Integer | Сдвиг ранга между базовым и инфраструктурным сценарием |
| abs_dr_evening | Integer | Абсолютный сдвиг ранга для evening |
| abs_dr_infra | Integer | Абсолютный сдвиг ранга для infra |

Группы формируются квантильным способом:

- верхние 10% — TOP10,

- нижние 10% — BOTTOM10,

- остальные — MIDDLE.

Е.4. Последовательность расчётных операций

Ниже — рекомендуемая последовательность воспроизводимого расчёта.

Этап 1. Подготовка исходных слоёв

- Загрузить слой переходов OSM.

- Загрузить слой дорог OSM.

- Загрузить границу Невского района.

- Перепроецировать все слои в EPSG:32636.

Этап 2. Формирование совокупности переходов

5. Выполнить атрибутивный отбор переходов по OSM-тегам.

6. Выполнить пространственный отбор по границе района.

7. Устранить дубликаты и привести геометрию к точкам.

Этап 3. Привязка к дорожному контексту8. Выполнить Join attributes by nearest к дорожному слою.

9. Проверить наличие дорожных атрибутов highway, lanes, maxspeed.

Этап 4. Формирование вычисляемых полей

10. Создать поля cr_*.

11. Создать поля rd_*.

12. Применить правила обработки пропусков.

13. Создать поля rd_lanes_f, rd_speed_f, rd_class_rank.

14. Рассчитать cr_score_r.

15. Рассчитать exp_raw, exp_norm, exp_score.

Этап 5. Расчёт индексов

16. Рассчитать xwalk_open_base_r.

17. Рассчитать xwalk_open_evening_r.

18. Рассчитать exp_raw_40, exp_norm_40, exp_score_40.

19. Рассчитать xwalk_open_infra_r.

Этап 6. Постпроцессинг

20. Сформировать ранги по каждому индексу.

21. Сформировать группы TOP10 / BOTTOM10 / MIDDLE.

22. Рассчитать поля сдвига ранга.

23. Подготовить итоговый слой для картографирования и валидации.

Е.5. Контрольные проверки качества слоя

Таблица Е.2 — Контрольные проверки

| Проверка | Что проверяется | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| Диапазон индексов | xwalk_open_base_r, xwalk_open_evening_r, xwalk_open_infra_r | значения в диапазоне 0–1 |
| Целостность бинарных полей | cr_* | только 0/1 |
| Полнота контекстных полей | rd_* | нет неожиданных null после обработки пропусков |
| Корректность нормализации | exp_norm, exp_norm_40 | значения 0–1 |
| Корректность инверсии | exp_score, exp_score_40 | большее значение = лучший контекст |
| Размер крайних групп | grp_* | TOP10 и BOTTOM10 по 10% совокупности |
| Согласованность рангов | rank_* | меньший ранг = лучший индекс |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Дополнительные материалы сценарного анализа и валидации результатов Open/Lite версии метода X-Walk Score

Настоящее приложение предназначено для фиксации технических и интерпретационных материалов, сопровождающих сценарный анализ и внешнюю валидацию результатов массового ранжирования. В основной части ВКР эти материалы используются в сжатом виде, тогда как здесь приводятся формулы, набор служебных полей, алгоритмы расчёта и корректные пределы интерпретации результатов. Сценарный анализ и валидация рассматриваются как два взаимосвязанных блока: первый позволяет проверить устойчивость ранжирования при изменении условий, второй — сопоставить базовое ранжирование с внешним независимым индикатором небезопасности окружения переходов.

Ж.1. Назначение сценарного анализа в структуре метода

Сценарный анализ введён для решения двух задач:

- проверка устойчивости ранжирования — сохранения относительного положения объектов при изменении условий расчёта;

- оценка чувствительности индекса к управленчески значимым изменениям, прежде всего к виртуальному улучшению транспортного контекста.

Для Open/Lite версии были рассмотрены базовый, вечерний и инфраструктурный сценарии, а также в предварительном режиме — утро, день, зима и лето. Однако итоговые индексы и ранги формировались только для трёх основных конфигураций, так как для остальных различия относительно базы не оказались выраженными в пределах доступных открытых признаков. Это зафиксировано как ограничение полноты сценарного контура, но не как недостаток базового расчёта.

Ж.2. Сценарные поля и их назначение

Для сценарного анализа в итоговом слое переходов формируются отдельные поля:

| Поле | Назначение |
| --- | --- |
| xwalk_open_base_r | базовый индекс Open/Lite |
| xwalk_open_evening_r | вечерний сценарий |
| xwalk_open_infra_r | инфраструктурный сценарий / сценарий ограничения скорости |
| rank_base | ранг по базовому индексу |
| rank_evening | ранг по вечернему индексу |
| rank_infra | ранг по инфраструктурному индексу |
| grp_base10 | группа TOP10 / BOTTOM10 / MIDDLE по базовому сценарию |
| grp_evening10 | группа по вечернему сценарию |
| grp_infra10 | группа по инфраструктурному сценарию |
| dr_evening | сдвиг позиции относительно базы |
| dr_infra | сдвиг позиции относительно базы |
| abs_dr_evening | абсолютная величина сдвига |
| abs_dr_infra | абсолютная величина сдвига |

Именно этот набор полей используется как базовый для анализа устойчивости и для выделения сценарно-чувствительных объектов.

Ж.3. Формулы сценарных модификаций

Ж.3.1. Вечерний сценарий

Вечерний сценарий реализован как сценарий повышенной значимости освещения в тёмное время суток. Для переходов без подтверждённого признака cr_lit расчётный индекс получает дополнительную поправку:

xwalk_open_evening_r=cr_score_r+0,15⋅(1-cr_lit)+exp_score2

Эта формула должна рассматриваться как прокси-операционализация вечернего ухудшения условий видимости в пределах Open/Lite версии. Вечерний сценарий использовался не для моделирования всех вечерних условий, а для проверки устойчивости ранжирования при одной из наиболее очевидных изменений среды — усилении роли освещения.

Ж.3.2. Инфраструктурный сценарий

Инфраструктурный сценарий реализован как виртуальное успокоение движения через ограничение скорости до 40 км/ч. Для этого пересчитывается показатель экспозиции:

exp_raw_40=rd_class_rank⋅10+rd_lanes_f⋅3+min⁡(rd_speed_f,40)

Далее выполняются:

exp_norm_40
exp_score_40=1-exp_norm_40

и итоговый индекс:

xwalk_open_infra_r=cr_score_r+exp_score_402

Также приведена альтернативная техническая версия инфраструктурного сценария — как виртуальное добавление островка безопасности:

xwalk_open_infra_r=cr_score_r+0,15⋅(1-cr_island)+exp_score2

Однако основной рабочей версией принят именно вариант со скоростным ограничением.

Ж.4. Формирование рангов и крайних групп

Для каждого сценарного индекса ранги рассчитывались отдельным полем с использованием инструмента QGIS Add autoincremental field с сортировкой по индексу в порядке убывания. Для базового сценария создаётся rank_base, для вечернего — rank_evening, для инфраструктурного — rank_infra.

Группы качества определяются квантильным способом с помощью следующего QGIS-выражение:

with_variable('N', aggregate(@layer,'count',$id),
with_variable('k', ceil(@N*0.10),
  case
    when "rank_base" <= @k then 'TOP10'
    when "rank_base" >= (@N-@k+1) then 'BOTTOM10'
    else 'MIDDLE'
  end
))

Для сценарных конфигураций в выражении rank_base заменяется на rank_evening или rank_infra, а результат сохраняется в поля grp_evening10 и grp_infra10. Это обеспечивает единое воспроизводимое правило выделения крайних групп по всем сценариям.

Ж.5. Δ-метрики изменения позиции

Зафиксированы поля для анализа сдвига позиции в ранжировании:

dr_evening=rank_evening-rank_base
dr_infra=rank_infra-rank_base
abs_dr_evening=abs(dr_evening)
abs_dr_infra=abs(dr_infra)

Эти показатели используются для выделения:

- устойчиво неблагоприятных переходов — сохраняющих низкое положение при смене сценария;

- сценарно-чувствительных переходов — заметно меняющих позицию, прежде всего в сценарии ограничения скорости.

Такие объекты рассматривались как особенно значимые с точки зрения последующей углублённой диагностики полной версией метода.

Ж.6. Метрики устойчивости ранжирования

Для количественного сопоставления сценариев в НИР-3 использовались две группы метрик.

Ж.6.1. Коэффициент ранговой корреляции

В Excel устойчивость ранговых порядков предлагается считать через корреляцию полей рангов:

- =CORREL(диапазон_rank_base; диапазон_rank_evening) — для базового и вечернего сценариев;

- =CORREL(диапазон_rank_base; диапазон_rank_infra) — для базового и инфраструктурного сценариев.

Это интерпретируется как коэффициент Спирмена по рангам: значение, близкое к 1, означает высокую устойчивость, а его снижение — заметные перестановки в структуре ранжирования.

Ж.6.2. Пересечение крайних групп

Пересечение TOP10 и BOTTOM10 рассчитывается как число объектов, одновременно входящих в одну и ту же крайнюю группу в двух сценариях. Для этого приведены формулы вида:

- TOP10 overlap = SUMPRODUCT((grp_base10="TOP10")*(grp_evening10="TOP10"))

- BOTTOM10 overlap = SUMPRODUCT((grp_base10="BOTTOM10")*(grp_evening10="BOTTOM10"))

Аналогично рассчитываются пересечения для grp_infra10. Эта метрика особенно важна с прикладной точки зрения, поскольку показывает, сохраняется ли перечень приоритетных объектов при изменении условий расчёта.

Ж.7. Показатель валидации dtp_cnt50

Внешний независимый индикатор для проверки согласованности ранжирования определяется как число ДТП с участием пешеходов в радиусе 50 м от каждого перехода:

dtp_cnt50

Он рассчитывается через буферизацию переходов и пространственный подсчёт точек ДТП внутри буфера. В НИР-3 приведён следующий порядок расчёта в QGIS:

- Buffer (qgis:buffer) для слоя переходов, расстояние — 50 м;

- Join attributes by location (summary) для буферов и точек ДТП, операция — intersects, агрегат — count;

- при необходимости перенос результата обратно к точкам переходов по идентификатору;

- итоговое поле — dtp_cnt50 (Integer).

Эта процедура фиксируется как стандартный способ пространственного сопоставления событий с ближайшим окружением перехода.

Ж.8. Производные показатели валидации

Для визуального сопоставления использовались дополнительные нормированные поля:

dtp_norm50=dtp_cnt5019
dtp_safe50=1-dtp_norm50

Максимальное наблюдаемое значение dtp_cnt50 равно 19. Поэтому это значение использовалось как практический максимум при нормализации в проекте.

Ж.9. Характер распределения dtp_cnt50

dtp_cnt50 имеет:

- нулевую инфляцию — большое количество нулевых значений;

- правостороннюю асимметрию;

- событийную природу и чувствительность к выбросам.

Поэтому для его интерпретации рекомендуются устойчивые характеристики:

- медиана;

- квартильные оценки;

- непараметрические сравнения;

- групповой анализ TOP10 / MIDDLE / BOTTOM10.

Ж.10. Ограничения сценарного и валидационного блока

Зафиксированы четыре ключевых ограничения, которые должны оставаться в приложении как методические оговорки:

- неполнота и неоднородность OSM-атрибутов, особенно по части признаков доступности;

- использование прокси-переменных вместо прямых поведенческих и климатических измерений;

- ограничения валидации по ДТП, связанные с пространственной точностью, регистрацией и отсутствием экспозиции;

- неполнота сценарного блока: для утра, дня, зимы и лета были рассчитаны первичные показатели, но итоговые индексы не доводились до конца, поскольку при предварительных проверках не давали выраженного отличия от базы.